Инструкция по установке программного обеспечения IB-WT-HMI-L-71 на панель Weintek cMT3072XH2.

Для установки необходим съемный носитель типа USB или SD карта с файлом проекта IB-WT-HMI-L-71.

1. Вставьте USB-накопитель с проектом в панель.

2. В диалоговом окне Загрузки/Выгрузки данных выберите [Download]

3. Введите пароль загрузки [Download Password].

4. В диалоговом окне настроек загрузки [Download Settings] выберите [Download project files/загружаемые файлы проекта] и [Download history files/архивные файлы].

5. Нажмите [ОК].

6. В окне [Pick a Directory] выбора директории, укажите путь: usbdisk\disk_a_1\ IB-WT-HMI-L-71. Нажмите [ОК].

Проект автоматически обновится.